附件5、视野分析仪技术参数

技术条款

一、基本功能要求

1.1、临床应用：视野功能的检测与随访

1.2、检测方式：全自动计算机控制

1.3、检测程序：有阈值检查和筛选检查程序

1.4、快速程序：SITA 更快程序，正常患者2分钟内完成检查，而不影响结果准确性，检测结果与SITA Standard，SITA Fast 等效

1.5、分析程序：以31.5asb背景光亮度下的正常数据库为基础

*1.6、具有青光眼半视野分析程序(GHT)

1.7、具有青光眼指导性进展分析程序GPA：使用VFI评估，用于青光眼随访，需FDA已批准）

1.8常值数据库：多中心、多人种、年龄匹配

1.9、背景光亮度：≤31.5asb

*1.10、操作方式：高灵敏电容触摸屏

1.11、系统语言：包含全中文的多国语言

1.12、刺激光标大小:GOLDMAN－I,II,III,IV,V

1.13、刺激光颜色:白-白

1.14、光标呈现方式:投射式，可测中心和周边视野

1.15、视野检查距离≤30cm

1.16、具有网络功能

二、具体参数要求

*2.1、最大光强度≤10,000 ASB

2.2、 光刺激时间≤200ms

2.3、最大颞侧测试范围≤90度

2.4、阈值测试程序:≤6种( 24-2, 30-2, 10-2, 斑点,60-4, Nasal step)

2.5、	筛选测试程序:≤6种( C40, C76, C80,C64, C-Armaly,Peripheral test patterns)

2.6、特殊测试程序:≤7种(社会保障残疾，单眼，双眼，埃斯特曼单目，双眼，优越36,64)

*2.7、具有自定义阈值检查程序，可自定义设置检查，适合新交规的150度单眼视野检查

*2.9、电脑内置一体化

2.10、固视目标：中心点，小钻石形，大钻石形可选

2.11、固视监测：盲点法和CCD视频监测

2.12、测试特点：黄斑阈值测试，自动瞳孔测量，具备实时眼位查看

2.13、存储方式：USB

三:其它

3.1、要求进口设备

3.2、要求保修一年

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。