附件7、人体成分分析仪技术参数

一、技术参数：

1、测量原理：采用多频生物电阻抗技术，在人体躯干及五个节段进行30个阻抗测量，从而计算和得出人体水分、蛋白质、脂肪、无机盐等各个组成成分。

2、测量方式：多频生物电阻抗分析法（BIA法）

*3、测量频率：1、5、50、250、500、1000 kHz

4、电极：四极8点接触式电极

5、电流：小于350μA

*6、测量阻抗范围：20－1200欧，精确度在±3%之内

7、测量部位：全身及五个节段(左上肢，右上肢，左下肢，右下肢，躯干)

8、输入方式：触摸屏、U盘（将U盘内存储的受测者信息直接导入），接入电脑以后可以通过键盘、鼠标上位机软件控制设备和联网数据传递。

9、显示屏：10.4" 超大液晶触摸屏，高分辨率1024*768，16.2M 真彩色

10、报告格式：普通A4报告，专用打印报告和二维码报告。

*11、报告类型：人体成分报告、水分报告、身体围度报告、运动营养报告、儿童报告。

12、接口：USB，RS232C(9针串口），VGA,ETHERNET，蓝牙。其中的USB储存设备：可使用USB存储设备存储数据（与Excel软件兼容）

13、测量时间：约60秒

14、测量体重：5-250KG，精确度在±0.2kg之内。

15、身高范围：90－220cm

16、年龄范围：5－99周岁

二、测量指标：

1、身体成分分析：细胞内液，细胞外液，总水分，蛋白质，无机盐，体脂肪量，肌肉量，去脂体重，体重及各指标正常参考范围。

2、肌肉脂肪分析：骨骼肌肉量，体脂肪量及正常参考范围。

3、肥胖分析：身体质量指数，体脂肪率，腰臀比，内脏脂肪面积及正常参考范围。

4、节段分析：

4.1、节段肌肉分析：左臂、右臂、躯干、左腿、右腿各个节段肌肉量分析及正常范围参考。

4.2、节段脂肪分析：左臂、右臂、躯干、左腿、右腿各个节段脂肪量分析及正常范围参考。

5、体重控制分析：目标体重，体重控制，肌肉控制，脂肪控制，基础代谢量，总能量消耗。

6、体型判定：隐形肥胖、脂肪过量、肥胖、低体重、标准体型、超重肌肉型、低脂肪体体重、低脂肪肌肉型、运动员型九种体型判定。

7、节段及全身浮肿指数

1）细胞外液率（ECF/TBF）：左臂细胞外液率（LaECF/TBF）、右臂细胞外液率（RaECF/TBF）、躯干细胞外液率（TrECF/TBF）、左腿细胞外液率（Ll ECF/TBF）、右腿细胞外液率（Rl ECF/TBF）；

2）细胞外水分率（ECW/TBW）：左臂细胞外水分率（La ECW/TBW）、右臂细胞外水分率（Ra ECW/TBW）、躯干细胞外水分率（TrECW/TBW）、左腿细胞外水分率（LlECW/TBW）、右腿细胞外水分率（RlECW/TBW）；

3）全身细胞外液率（ECF/TBF）、全身细胞外水分率（ECW/TBW）；

8、营养评估：蛋白质（不足、正常）、无机盐（不足、正常）、体脂肪（不足、正常、超标）进行综合评估。

9、肌肉评估：上肢、下肢均衡和发达程度评估。

10、评分：结合测量结果，进行身体总评分打分。

*11、研究项目：

1）左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、躯干五个部位六个频率的30个阻抗值。

2）历史记录：体重、身体质量指数（BMI）、体脂肪率（PBF）、骨骼肌（SMM）近12次历史检测结果数据及图示。

3)基础代谢量（BMR）、BCM（身体细胞量）、水合率（TBW/FFM）、去脂体重指数FFMI、上臂围度AC、上臂肌肉围度AMC等的检测与分析。

4）相位角：全身相位角(50kHz±1khz)。

12、儿童人体成分测量（专用报告）：

细胞内液、细胞外液、蛋白质、无机盐、体脂肪量人体组成成分分析，以及体重、骨骼肌肉量、体脂肪量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪面积、节段肌肉分析、体重控制、基础代谢量、营  养评估、肌肉评估、身体总评分、历史数据对比等。身高成长曲线、体重成长曲线预估分析。

13、体水分测量（专用报告）：

水分检测与分析：身体总水分、细胞内液、细胞外液分析；各节段左臂、右臂、左腿、右腿、躯干水分分析；身体浮肿指数以及各节段左臂、右臂、左腿、右腿、躯干浮肿指数；身体水分历史记录。

*14、围度分析（专用报告）：

左臂、右臂、左大腿、右大腿、胸部、腹部外围维度、肌肉维度、脂肪厚度的检测分析；颈部、臀部外围围度检测分析；并提供标准参考值。

*15、营养与运动处方（专用报告）：

营养膳食指导，一周三餐推荐菜谱、每日总能量推荐摄入量，主要营养素蛋白质、脂肪和碳水化合物推荐摄入量，以及运动项目与时长建议等。

*16、≥3个临床实验对比，出具临床实验证明。

*17、依据国人数据开发，国产医疗设备，具备医疗器械注册证明。

18、拓展功能：可升级为孕期个体营养工作站，具备双胎功能检测，辅助孕产妇血糖调理，个性化的膳食解决方案，备孕及产后体重、体成分目标控制功能。

三、其他参数：

1、有云平台接口和云端服务支持，主机具备无线和蓝牙连接模式，可配备上位机软件及打印设备。

2、数据存储：自动存储，大容量存储，可存储50万组测量数据

3、查询功能：在设备上直接进行多种数据查询（ID号、身高、体重、年龄、性别查询）

4、设备安全管理：检测指标异常提示、安全报警声音及光电指示，具有密码设置功能。

5、工作环境：0-40度，湿度小于90%

6、存储环境：0-40度，湿度小于90%

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。