大庆市人民医院一次性使用球囊扩张导管等高值耗材采购项目招标公告

项目编号：RMYYYX2643
二、项目名称：一次性使用球囊扩张导管等
三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1.必须具有独立承担民事责任的能力。
    2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	有效医疗器械注册证复印件（含变更文件）

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页和产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件


说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本，每页均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、其他要求

（一）投标供应商必须将所投产品带到评标现场供评委直观评审，未带所投产品，取消评标资格；

十、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年6月23日至2026年6月25日上午8：30-11:00 下午13：30-16：00（法定节假日除外）。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十一、咨询电话：0459-6612941     

0459-6612089
 大庆市人民医院   

2026年6月22日

附件：

包一：
	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	一次性使用球囊扩张导管
	普外等科室
	1900元
	详见附件4
	竞争性谈判
	第一次公示

	2
	覆硅胶膜食道支架
	普外等科室
	4600元
	详见附件5
	竞争性谈判
	第一次公示

	3
	肠道支架
	普外等科室
	5400元
	详见附件6
	竞争性谈判
	第一次公示

	4
	非血管腔道导丝
	普外等科室
	800元
	详见附件7
	竞争性谈判
	第一次公示

	5
	气管支架
	普外等科室
	4100元
	详见附件8
	竞争性谈判
	第一次公示

	6
	胆道用导丝(斑马导丝)
	普外等科室
	2000元
	详见附件9
	竞争性谈判
	第一次公示

	7
	胆道支架
	普外等科室
	4500元
	详见附件10
	竞争性谈判
	第一次公示

	8
	一次性乳头括约肌切开刀
	普外等科室
	1700元
	详见附件11
	竞争性谈判
	第一次公示

	9
	一次性使用取石球囊
	普外等科室
	1049.52元
	详见附件12
	竞争性谈判
	第一次公示

	10
	一次性使用鼻胆引流导管
	普外等科室
	480元
	详见附件13
	竞争性谈判
	第一次公示

	11
	一次性使用三级球囊扩张导管
	普外等科室
	2400元
	详见附件14
	竞争性谈判
	第一次公示

	12
	一次性使用胆管内引流管
	普外等科室
	550元
	详见附件15
	竞争性谈判
	第一次公示

	13
	一次性使用成像导管
	普外等科室
	6000元
	详见附件1
	竞争性谈判
	第一次公示

	14
	一次性无菌胰胆组织取样钳
	普外等科室
	2500元
	详见附件2
	竞争性谈判
	第一次公示

	15
	一次性使用内镜下取石网篮
	普外等科室
	2500元
	详见附件3
	竞争性谈判
	第一次公示

	16
	覆膜胆道支架
	普外等科室
	8000元
	详见附件16
	竞争性谈判
	第一次公示

	17
	一次性使用取石网篮
	普外等科室
	1100元
	详见附件17
	竞争性谈判
	第一次公示

	18
	可旋转重复开闭软组织夹
	普外等科室
	120元
	详见附件18
	竞争性谈判
	第一次公示


附件1：
一次性使用球囊扩张导管主要技术参数

1.供消化道、气管狭窄扩张或辅助扩张治疗用。由导管、球囊、软头、显影环组成，用于气道、食道、肠道扩展

2.球囊直径:18、20mm，支架长度:30、55、80,置入器直径:7Fr,置入器长度:1000、1800mm

3.双腔导管,球囊两边配显影标记，定位准

4.一次性使用，无需消毒

项目要求：以上参数需全部满足

附件2：
覆硅胶膜食道支架主要技术参数
1.该产品用于食道、贲门和吻合口的扩张治疗及食道瘘的堵治疗

2.支架为自膨式覆膜支架，带有回收线环,支架材料为镍钛合金,覆膜材料为硅橡胶。支架有直圆柱、单喇叭、单杯口、双喇叭口、杯口球头、双杯口、杯口喇叭口、双球头等形状

3.支架直径:14、16、18、20、22mm,支架长度:40、60、80、100、120、140、160mm,置入器直径:6、8mm,置入器长度:650mm:

4.支架外部有覆膜结构,有效防止肿瘤组织向内生长，降低二次狭窄可能性

5.一次性使用，无需消毒

项目要求：以上参数需全部满足

附件3：
肠道支架主要技术参数
1.该产品用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻的扩张治疗

2.肠道支架由镍钛形状记忆合金丝材编织而成，支架型式有直圆柱网状、双喇口圆柱网状、双杯口圆柱网状、双球头圆柱网状

3.支架直径:18、20、22、24、26、28mm，支架长度:40、60、80、100、120、140、160mm，置入器直径:6mm，置入器长度:650、1000mm。

4.用于直肠、结肠,产品形状设计符合肠道结构,不易移位。

5.一次性使用，无需消毒

项目要求：以上参数需全部满足

附件4：
非血管腔道导丝主要技术参数
1.用于引导支架进入非血管腔道，由导丝杆、弹簧软头、导丝芯组成，采用钛镍合金及医用不锈钢

2.导丝直径:0.90、0.96mm，导丝长度:4200mm

3.导丝杆采用钛镍形状记忆合金，不易折断，弹头端采用医用不锈钢，更容通过狭窄段

4.一次性使用，无需消毒

项目要求：以上参数需全部满足

附件5：
气管支架主要技术参数
1.用于治疗因恶性病变造成的气管狭窄

2.该支架由镍钛合金制成，无覆膜，其中镍含量54.5%-57%。支架形式：直圆柱和Y形直圆柱，结构为手编。支架直径10-22mm,支架长度20-100mm。可以以单支架，也可以以支架预装入置入器形式。置入器为A型和B型，A型置入器由软头、内管、定位环、中管、外管、前手柄、后手柄、调节手柄等组成；B型置入器由软头、内管、外管、手柄、捆线、拉线环等组成。置入器材料由聚氯乙烯、聚乙烯、医用不锈钢、ABS和尼龙组成。

 3.产品一次性使用，无需消毒

项目要求：以上参数需全部满足

附件6：
胆道用导丝(斑马导丝)主要技术参数
1.该产品用于在内窥镜或X射线监视下，进入人体自然的非血管腔道，做引导用。

2.胆道用斑马导丝由软头、导丝、涂层组成。可分为J型软头和直型软头两种，其主要成分为聚四氟乙烯涂层、镍钛合金、聚氨酯。导丝最大直径为0.035inch，导丝长度4500mm、2600mm
3.导丝纹路颜色为黄蓝相间，便于医生在内镜或X射线下追踪导丝的移动和位置

4.采用超弹性镍钛合金作为芯丝，赋予导丝优异的柔韧性和抗扭结性，使其能安全通过迂曲狭窄的腔道

5.导丝表皮具有聚四氟乙烯涂层，涂层表面极为光滑，有效降低了与组织的摩擦，确保了顺畅通过和器械交换时的平滑性
6.尖端有直头和J型弯头可选，柔软灵活的设计能有效减少在复杂解剖结构中穿行时对组织造成损伤的风险

7.一次性使用，无需消毒
项目要求：以上参数需全部满足

附件7：
胆道支架主要技术参数
1.该产品用于因病变造成的胆道狭窄或梗阻的扩张治疗，由镍钛合金编织,强度及柔顺性好,对粘膜损伤小，支架形状:直圆柱网状、喇叭口圆柱网状

2.支架直径:6、8、10mm,支架长度:40、50、60、70、80、90、100mm,置入器直径:2.7mm，置入器长度:500、1800mm

3.支架在X射线下显影清晰，便于定位

4.一次性使用，无需消毒

项目要求：以上参数需全部满足

附件8：
一次性乳头括约肌切开刀主要技术参数
1.该产品适用于胰胆管系统插管及括约肌切开术

2.产品由手柄、管鞘、切割丝、高频接头、鲁尔接头组成。管鞘部分材质为PTFE聚四氟乙烯，切割丝材质为ES不锈钢。

前端形状：锥形前端、针刀前端；

钢丝形式：单钢丝、编织式；

切割线长度：5、20、25、30mm；

前端长度：1、2、5、10、15mm；

刀头可否旋转：可以旋转（左右均可旋转）
3.管鞘直径2.5mm；管鞘有效工作长度2000mm
管鞘采用三腔道设计，导丝腔、注液腔及刀丝腔内管直径：

①近端：1.05mm、0.7mm、0.7mm；

②远端：0.94mm、0.5mm、0.5mm

4.操作部支持旋转，医生能通过手柄精确控制导管尖端的指向，实现精确的扭矩传导

5.导管内部为三腔结构，将导丝腔、切割丝腔和注射/冲洗腔集成在一起，可在不交换器械的情况下同步完成导丝引导、电切和造影剂注射等操作，简化手术流程。

6.切割丝采用ES不锈钢材质，通电后利用高频电流对组织进行高效、精准的切割与电凝。

7.管鞘前端的绝缘层设计可保护周边正常组织免受意外热损伤，提升手术安全性
8.一次性使用，无需消毒

项目要求：以上参数需全部满足

附件9：
一次性使用取石球囊主要技术参数
1.该产品用于胆道内取石，包括泥沙样结石，机械碎石后残留在胆管中的残余结石以及内引流管置换时取出胆系统内的残留的混浊物。

2.一次性使用取石球囊由球囊囊体，导管，手柄组件组成，手柄组件包括充盈口、注液口、导丝口；球囊囊体材料是乳胶，    导管的材料是聚四氟乙烯，手柄为ABS；

球囊整体工作长度：1800mm、2000mm、2300mm、2700mm；腔体内管直径：1.05mm、1.3mm、0.6mm；

注液孔位置：上注液孔；

球囊形状：椭圆形

3.天然乳胶球囊具备良好弹性和顺应性，可适应复杂胆道形态，并降低对胆管壁的损伤风险

4.通过三腔设计，球囊可同时实现取石和注射造影剂两种功能，提高手术效率

5.一次性使用，无需消毒

项目要求：以上参数需全部满足

附件10：
一次性使用鼻胆引流导管主要技术参数
1.该产品经口鼻进入胆管，用于体外胆汁引流

2.一次性使用鼻胆引流导管由外引流管、基座、三通阀、引流袋连接管、矫直管、鼻管、鲁尔帽组成；引流管头端形状分为直头形与猪尾形；工作长度：2500mm；引流管直径：7Fr(2.33mm)；最大可承受负压：0.1MPa

3.导管前端采用多个侧孔设计，即使部分孔堵塞，其他孔仍能保持引流，能更有效地将胆汁引流到体外，减轻胆道压力

4.导管具备优良的抗折性，在体内不易弯折堵塞，可确保引流始终通畅，治疗过程稳定可靠

5.导管材质软硬适中，表面光滑，具有优良的柔韧性，能最大限度减轻患者痛苦和异物感
6.在X射线下能清晰显影，可实时、准确地判断导管位置，确保手术安全

7.一次性使用，无需消毒

项目要求：以上参数需全部满足

附件11：
一次性使用三级球囊扩张导管主要技术参数

1.该产品适用于临床内窥镜下对消化道狭窄的扩张

2.一次性使用三级球囊扩张导管由连接件组件、双腔管、球囊和软头组成，材质均为嵌段聚醚酰胺(Pebax)

球囊直径：6-7-8、8-9-10、10-11-12、12-13.5-15、15-16.5-18、18-19-20mm

囊体形状：柱状

球囊囊体长度：30mm、55mm、80mm

腔道尺寸：导丝腔1mm、注液腔0.62mm

3.球囊可通过改变充盈压力，依次扩张到三个不同的直径，无需更换器械即可逐步扩大狭窄部位，大大增强了手术视野和操作空间，便于后续治疗操作的进行

4.球囊采用高强度、高弹性的耐用材料制成，能提供稳定扩张力，不易破裂，确保手术安全性

5.囊体透明度高，视野清晰
6.一次性使用，无需消毒

项目要求：以上参数需全部满足

附件12：
一次性使用胆管内引流管主要技术参数
1.该产品用于在内窥镜下置入胆管，进行胆汁的内引流。

2.一次性使用胆管内引流管是由引流管和置入器组成的套装，或不包括置入器的单引流管。引流管会配备矫直管。

引流管形状：无造型、偏弯型、单猪尾、双猪尾、圣诞树型、螺旋型等

引流管直径（Fr）：5、7、8.5、10、11.5Fr等

引流管长度CM：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25cm

引流管材料：聚四氟乙烯、聚氨酯

3.管体高生物相容性材料制作，对组织刺激性小，不易引起过敏反应

4.体柔软且富有弹性，能更好地适应弯曲的胆道结构，减轻患者不适感

5.导管前端通常带有多个侧孔，最大限度保证引流畅通，避免因单一开口堵塞导致的引流失败

6.产品头端有多种形态，可根据实际情况选择不同形状来提供物理锚定，防止术后导管移位

7.一次性使用，无需消毒
项目要求：以上参数需全部满足
附件13：
一次性使用成像导管主要技术参数

1.成像导管可固定在十二指肠镜上

2.成像导管外径11Fr：可通过器械直径≤1.8mm；可通过内镜钳道直径≥4.2mm

3.成像导管外径9Fr：可通过器械直径≤1.0mm；可通过内镜钳道直径≥3.2mm

4.成像导管有效工作长度2200±50mm

5.成像导管最大视场角120±18°

6.成像导管前端进液的防护程度：前端摄像头IPX4，其他IPX0

7.成像导管可实现注水/负压同时进行

8.成像导管镜头最大转角210°

9.成像导管具有四项方向调节，就有全开及半锁模式

10.产品与成像控制器连接使用，专为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，并为其他诊疗附件提供工作通道

项目要求：以上参数需全部满足

附件14：
一次性无菌胰胆组织取样钳主要技术参数
1.活检钳长度2900mm；

2.小钳道1.2mm；

3.活检钳直径1.6mm，钳头闭合直径1.8mm；开口4.5mm；可通过最小钳道2.0mm；

4.可通过9F、11F、一次性胰胆成像导管钳道进行直视下取活检；

项目要求：以上参数需全部满足
附件15：

一次性使用内镜下取石网篮主要技术参数
1.通过9F、11F、一次性胰胆成像导管钳道进行直视下取石;

2.取石网篮前端使用镍钛合金材料;

3.取石网篮工作长度2900mm；插入部直径1.2mm;

4.取石网篮前端为四线螺旋型;

5.网篮开幅10mm，网篮长度30mm、网篮开幅15mm，网篮长度40mm、网篮开幅20mm，网篮长度50mm;

项目要求：以上参数需全部满足

附件16：
覆膜胆道支架主要技术参数

1.该产品适用于胆道恶性狭窄的介入治疗

2.该产品由符合GB24627要求的钛镍形状记忆合金制成的圆柱形支架,支架表面被覆硅橡胶薄膜。支架端部形状:直圆柱口。支架直径6mm、8mm、l0mm，长度40mm、50mm、60mm、70mm、80mm。置入器由软头、内管、定位显影环、中管、外管、注液接口、前手柄、助推钢管和后手柄组成，置入器直径2.7mm、3mm，长度1800mm。

3.支架由镍钛形状记忆合金编织而成，能提供持续柔和的径向支撑力，有效扩张狭窄部位，既保证有效扩张，又减少患者不适
4.支架表面被覆硅橡胶薄膜，可以有效防止支架位移

5.一次性使用，无需消毒
项目要求：以上参数需全部满足

附件17：
一次性使用取石网篮主要技术参数

1.该产品适用于取出胆管内的胆石或上下消化道中的异物

2.一次性使用取石网篮由手柄组件、护套管、拉索、外管、收紧管、网篮丝、前端帽组成

外管材料：聚四氟乙烯（PTFE）

网篮材料：304不锈钢（06Cr19Ni19）、镍钛合金（NiTi）

网篮形状：钻石形、螺旋型

网篮开幅：15、20、25、30、35mm
网篮有效长度：40-80mm

工作长度：2000-3000mm

3.网篮编织丝排列有序，操作稳定性高，可以稳定抓取较大或形态不规则的结石或异物

4.网篮形柔韧性、顺应性好，能更直观地感受到操作反馈，在临床使用中能更容易通过较为弯曲狭窄的腔道

5.手柄设计轻便，符合人体工程学，使操作更简单、安全

6.一次性使用，无需消毒
项目要求：以上参数需全部满足

附件18：
可旋转重复开闭软组织夹主要技术参数

1.该产品与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。
2.可旋转重复开闭软组织夹由夹片、夹座、过渡帽、拉索、外管（弹簧管）、护套管、定位帽、滑块、手柄和外管（涂层）组成夹头采用07Cr17Ni7Al（不锈钢 631）、TiN、06Cr17Ni12Mo2（不锈钢 316）材质设计

开口直径：8、10、14、20mm
外管直径：2.6mm

工作长度：1550、1650、1800、1950、2300、2350mm

3.夹头残留段长度≤10mm，减少了夹子残留对消化道组织的刺激，有利于患者的术后恢复。

4.手柄可以进行精确旋转控制，夹子在实际弯曲内镜钳道中可以实现手柄与夹片的精确同步旋转；

5.夹头开闭采用滑槽式结构，夹片在多次开闭后不变形，并且闭合力感一致

6.夹持力好，夹持牢固度高，可有效避免组织滑脱

7.一次性使用，无需消毒
项目要求：以上参数需全部满足



